這支程式在做什麼

它是一個 TCP Server，負責：

- 等 Client 連線

- 讓你在命令列輸入指令（open / screenshot / shutdown / stream）

- 把指令用 JSON + 換行 \n 送給 Client

- 接收 Client 回傳的 JSON

- 在 stream 模式下：接收差分串流影像（full / none / patch），用 OpenCV 顯示，並把你在畫面上點的座標（比例座標）送回 Client 做滑鼠點擊

1) 匯入與基本設定

import socket, json, base64, os, cv2, numpy as np, pynput

- socket：TCP 連線用

- json：訊息用 JSON 格式傳輸

- base64：把 JPEG 二進位資料轉文字（才能塞進 JSON）

- os：組路徑用（存 screenshot.jpg）

- cv2 / numpy：影像解碼、顯示、resize、貼 patch

- pynput : 捕捉鍵盤事件

SERVER_IP = "0.0.0.0"

SERVER_PORT = 6000

- 0.0.0.0 代表「所有網卡都接受連線」（同機測試也 OK、跨機也 OK）

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

- 把截圖固定存到 server.py 同一資料夾。

server

2) send_json：送出 JSON（關鍵：一行一包）

def send_json(sock, data):

sock.sendall((json.dumps(data) + "\n").encode("utf-8"))

- json.dumps(data)：把 dict 變成 JSON 字串

- + "\n"：超重要，你整個協定是「一行代表一個 JSON 訊息」

- .sendall()：確保資料完整送出（不像 send 可能只送部分）

server

3) recv_json_line：安全接收（處理黏包/拆包）

def recv_json_line(conn, buffer):

while True:

if "\n" in buffer:

line, buffer = buffer.split("\n", 1)

return line, buffer

chunk = conn.recv(4096).decode("utf-8")

if not chunk:

return None, buffer

buffer += chunk

TCP 的特性是：

- 你送出去的「一行 JSON」不一定會「剛好」一次 recv() 收到

- 可能會「黏在一起」（一次收到兩行）

- 也可能「被切開」（半行半行）

所以你用 buffer 累積字串，直到看到 \n 才切出「完整一行」。

server

4) 滑鼠 callback：把點擊轉成比例座標

mouse_norm = None

disp_w, disp_h = 1, 1

- mouse_norm：存你點擊的位置（比例座標 nx, ny）

- disp_w/disp_h：目前 OpenCV 顯示畫面大小（避免除以 0）

server

def mouse_callback(event, x, y, flags, param):

if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:

nx = x / disp_w

ny = y / disp_h

mouse_norm = (nx, ny)

重點概念：

- OpenCV 回傳的是「你在顯示視窗上的座標 x,y」

- 但你顯示畫面可能有縮放（程式確實有 resize 到 target_w=1280）

- 所以用比例座標 (x/disp_w, y/disp_h) 才能跨解析度、跨縮放對應回 Client 真實螢幕座標

server

5) main：建立 Server、等 Client 連線

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

sock.bind((SERVER_IP, SERVER_PORT))

sock.listen(1)

conn, addr = sock.accept()

- listen(1)：同時只接一個 client

- accept()：阻塞等待連線，成功後回傳 conn（之後都用 conn 跟 client 溝通）

server

6) 主要迴圈：等你輸入指令

cmd = input("[指令] open / screenshot / shutdown / stream > ").strip()

然後分成兩大分支：

A) stream 模式（差分串流 + 滑鼠控制）

一進去就送：

send_json(conn, {"type": "stream_start"})

接著建立 OpenCV 視窗：

cv2.namedWindow(win_name, cv2.WINDOW_NORMAL)

然後開始「一直收 Client 傳回來的 frame」：

- 先用 recv_json_line() 拿到完整一行 JSON

- json.loads() 解析

- 檢查是否有 "type"（避免你之前遇到 KeyError）

- 依 type 做不同影像處理：

- "frame_full"：收到第一張完整畫面 → base64 decode → cv2.imdecode 變成影像陣列 → 存到 full_frame

- "frame_none"：沒變化 → 不動作

- "frame_patch"：只收到變動區域 → 解碼 patch → 貼回 full_frame[y:y+h, x:x+w]

最後把 full_frame resize 到固定寬度 1280 再顯示：

target_w = 1280

show = cv2.resize(full_frame, (target_w, target_h))

disp_w, disp_h = show.shape[1], show.shape[0]

cv2.imshow(win_name, show)

cv2.setMouseCallback(win_name, mouse_callback)

然後如果 mouse_norm 有值（你點了）：

send_json(conn, {"type":"mouse_click","nx":nx,"ny":ny})

mouse_norm = None

最後 cv2.waitKey(1) 偵測 q 離開串流，並送 stream_stop。

server

B) 一般指令模式（open / screenshot / shutdown / stop）

它會把你的輸入切成指令＋參數：

parts = cmd.split(" ", 1)

然後組 JSON：

- open <path> → {"type":"open","path":...}

- screenshot → {"type":"screenshot"}

- shutdown → {"type":"shutdown"}

- stop → {"type":"stream_stop"}

送給 Client 後，馬上等 Client 回覆一行 JSON：

line, buffer = recv_json_line(conn, buffer)

reply = json.loads(line)

若回的是 {"type":"image","data":...}，就把 data base64 decode 存成 screenshot.jpg。

server

你這份程式的「協定重點」一句話版本

- 傳輸層：TCP

- 封包格式：JSON 字串 + 換行 \n 作為分隔

- 影像：JPEG bytes → base64 → 放進 JSON 的 data 欄位

- 串流：先 full frame，再用 patch 更新畫面

- 滑鼠：Server 送比例座標 nx, ny，Client 轉成真實螢幕座標點擊

一、這支 Client 在整個系統裡負責什麼？

一句話版：

Client = 被控制端

- 負責「擷取自己的螢幕畫面」

- 把畫面送給 Server

- 接收 Server 的指令（滑鼠點擊、截圖、開檔、關機）

- 在本機「真的執行」這些操作

也就是：
Server 是眼睛 + 操作來源，Client 是手腳 +螢幕來源

二、整體程式架構（高層）

你這支 client 程式可以拆成 5 個模組區塊：

1. 全域設定與 Win32 API（滑鼠控制）

2. JSON 傳送工具

3. 串流執行緒（螢幕擷取＋差分）

4. 指令處理（handle_command）

5. 主程式（main：連線＋指令分派）

我下面就照這個順序解釋。

三、全域設定與滑鼠控制（Win32 API）

1️⃣ 基本設定

SERVER_IP = "127.0.0.1"

SERVER_PORT = 6000

streaming = False

running = True

- streaming：是否正在串流畫面

- running：整個 client 程式是否繼續跑

👉 這兩個是「所有執行緒共用的狀態旗標」

2️⃣ 為什麼不用 pyautogui，而用 Win32 API？

import ctypes

user32 = ctypes.windll.user32

原因你實際也踩到了：

- pyautogui 在高解析度 / 比例縮放 / 單機測試時
👉 滑鼠容易亂飛、不準

- Win32 API 是 直接對 OS 下指令
👉 比較穩、比較像真正遠端桌面

3️⃣ click_at(x, y)：滑鼠點擊核心

def click_at(x, y):

這個函式做了 3 件事：

(1) 取得實際螢幕解析度

screen_w = user32.GetSystemMetrics(0)

screen_h = user32.GetSystemMetrics(1)

(2) 把「像素座標」轉成 Win32 要的格式

Win32 的滑鼠座標是：

0 ~ 65535（比例座標）

所以要換算：

abs_x = int(x * 65535 / screen_w)

abs_y = int(y * 65535 / screen_h)

(3) 移動 + 點擊

user32.mouse_event(MOUSEEVENTF_MOVE | MOUSEEVENTF_ABSOLUTE, abs_x, abs_y, 0, 0)

user32.mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0)

user32.mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,   0, 0, 0, 0)

📌 這就是為什麼你現在「點擊成功率明顯提升」

四、JSON 傳送工具

def send_json(sock, data):

sock.sendall((json.dumps(data) + "\n").encode("utf-8"))

重點只有一個：

- 每一個 JSON 都用 \n 結尾

- 這樣 Server 才能「一行一行解析」

- 解決 TCP 黏包 / 拆包問題

五、差分串流執行緒（stream_thread）

這是整個 client 最核心、最複雜的地方。

1️⃣ 為什麼要用執行緒？

threading.Thread(target=stream_thread, ...).start()

因為：

- 串流畫面要「一直跑」

- 同時還要「接收 Server 指令」

👉 所以一定要 一邊串流、一邊聽指令

2️⃣ 串流流程總覽

while running:

if not streaming:

sleep

else:

擷取螢幕

if 第一張：

傳完整畫面

else：

計算差分

傳 patch / 或 frame_none

3️⃣ 擷取螢幕

raw = sct.grab(monitor)

frame = np.array(raw)

frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGRA2BGR)

- mss：高速螢幕擷取

- OpenCV 需要 BGR 格式

4️⃣ 第一張畫面：frame_full

if prev_frame is None:

- 沒有前一張 → 一定要送「完整畫面」

- Server 才有「底圖」

{

"type": "frame_full",

"data": "<base64 jpg>",

"screen": [螢幕寬, 螢幕高]

}

5️⃣ 差分計算（效能關鍵）

diff = cv2.absdiff(frame, prev_frame)

gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

_, thresh = cv2.threshold(gray, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)

coords = cv2.findNonZero(thresh)

情況 A：畫面沒變

if coords is None:

send_json({"type": "frame_none"})

👉 不傳影像，省頻寬

情況 B：有變動 → 只傳 patch

x, y, w, h = cv2.boundingRect(coords)

patch = frame[y:y+h, x:x+w]

{

"type": "frame_patch",

"pos": [x, y, w, h],

"data": "<base64 jpg>"

}

📌 Server 收到後「貼回完整畫面」

六、指令處理（handle_command）

這個函式就是：

Server 說什麼，Client 就做什麼

1️⃣ open（開檔）

{ "type": "open", "path": "C:\\xxx.txt" }

os.startfile(command["path"])

2️⃣ screenshot（截圖）

{ "type": "screenshot" }

Client：

- 再抓一次螢幕

- 傳回：

{ "type": "image", "data": "<base64>" }

3️⃣ stream_start / stream_stop

streaming = True / False

只是改一個旗標，但會影響：

- 串流執行緒是否真的送畫面

4️⃣ mouse_click（最重要）

{

"type": "mouse_click",

"nx": 0.35,

"ny": 0.62

}

為什麼用「比例座標」？

- Server 的 OpenCV 視窗 可能縮放

- Client 的實際螢幕 一定是原始解析度

所以：

x = int(nx * screen_w)

y = int(ny * screen_h)

👉 解析度無關、比例正確

然後：

click_at(x, y)

5️⃣ shutdown

os.system("shutdown /s /t 0")

七、主程式 main()

這裡只做三件事：

1️⃣ 連線 Server
2️⃣ 啟動串流執行緒
3️⃣ 不斷讀 Server 傳來的 JSON → 丟給 handle_command

while running:

line = f.readline()

command = json.loads(line)

handle_command(sock, command)

八、你可以在報告這樣總結 Client

你可以直接用這段（老師會很愛）：

Client 端負責被控制電腦的實際操作與畫面回傳。
系統透過 TCP socket 與 Server 溝通，所有指令皆以 JSON 格式傳送。
Client 會以獨立執行緒進行螢幕擷取，並使用差分演算法只傳送畫面變動區域，以降低頻寬需求。
滑鼠控制採用 Win32 API，以確保在不同解析度與單機測試情境下仍能維持穩定與精準。

🔑 鍵盤輸入功能解說

本系統的鍵盤控制功能，採用 Server 端負責接收使用者鍵盤操作、Client 端實際執行鍵盤事件 的設計方式，透過 TCP 傳送 JSON 格式指令，達成遠端鍵盤輸入。

一、Server 端（鍵盤輸入的「發送端」）

1️⃣ 功能角色

Server 端的主要任務是：

偵測本機鍵盤輸入

將使用者輸入的內容轉換為文字資料

封裝成 JSON 訊息

傳送給 Client 端執行

Server 不會直接控制鍵盤，而是扮演「指令發送者」。

2️⃣ 鍵盤監聽機制

Server 使用鍵盤監聽套件（如 pynput.keyboard）來監聽使用者的按鍵事件：

監聽 Key Press（按鍵被按下）

將可辨識的按鍵轉換為對應字元

組合成文字串（例如使用者實際打的字）

通常會搭配一個「鍵盤輸入模式」開關，例如：

只有在串流模式、或指定狀態下，才會轉送鍵盤輸入

避免所有鍵盤操作都被誤送

3️⃣ Server 傳送的鍵盤訊息格式

當 Server 偵測到鍵盤輸入後，會傳送以下格式的 JSON：

{

"type": "keyboard",

"text": "Hello World"

}

欄位說明：

type	指令類型，固定為 "keyboard"

text	要輸入到 Client 端的文字內容

4️⃣ Server 端流程總結

使用者在 Server 按鍵

↓

Server 偵測鍵盤事件

↓

組合輸入文字

↓

封裝為 keyboard JSON 訊息

↓

透過 TCP 傳送給 Client

二、Client 端（鍵盤輸入的「執行端」）

1️⃣ 功能角色

Client 端的主要任務是：

接收來自 Server 的鍵盤指令

將文字轉換為實際的鍵盤事件

呼叫作業系統 API，模擬真實鍵盤輸入

Client 才是真正「對作業系統下指令」的一方。

2️⃣ 接收 keyboard 指令

Client 在主迴圈中解析 JSON，當收到：

"type": "keyboard"時，會進入鍵盤處理流程，取出 text 欄位。

3️⃣ 文字轉為鍵盤事件

Client 不會直接「貼文字」，而是：

將文字逐字拆開

對每個字元：

找出對應的 Virtual-Key Code

呼叫 Windows API keybd_event

每一個字元都會執行：

keybd_event（Key Down）

↓

keybd_event（Key Up）

這代表一次完整的鍵盤按鍵行為。

4️⃣ 為什麼要 Key Down + Key Up？

因為 Windows 鍵盤事件必須包含：

按下（Key Down）

放開（Key Up）

系統才會將該按鍵視為一次有效輸入，並送入目前取得焦點的視窗（例如輸入框）。

5️⃣ Client 端流程總結

Client 收到 keyboard JSON

↓

解析 text 欄位

↓

逐字處理

↓

每個字元呼叫：

keybd_event(Key Down)

keybd_event(Key Up)

↓

文字實際輸入到 Client 的視窗

三、整體鍵盤功能流程（Server ↔ Client）

Server 使用者鍵盤輸入

↓

Server 偵測並組合文字

↓

TCP 傳送 keyboard 指令

↓

Client 接收指令

↓

Client 呼叫 Windows API

↓

鍵盤輸入作用於 Client 視窗

四、測試與限制說明（報告加分用）

在 同一台電腦測試 時：

Server 與 Client 共用同一組鍵盤與焦點

可能出現互相干擾的情況

在兩台電腦環境下：

Server 只負責發送指令

Client 獨立接收並執行鍵盤輸入

行為會更接近實際遠端桌面系統

五、一句話總結（超適合放結論）

本系統透過 Server 端鍵盤事件監聽與 Client 端作業系統 API 模擬，實現跨主機的即時鍵盤輸入控制，能將 Server 使用者的鍵盤操作即時反映至 Client 端視窗。